Новые перспективные огнеупорные и теплозащитные материалы и технологии их производства

в широком спектре отраслей промышленности, н особенно в химическом и нефтехимической, теплоэнергетике, черной н цветной металлургии, в производстве строительных материалов и других отраслях, уже давно остро назрела проблема замены используемых в настоящее время стандартных конструкций футеровок и выпускаемых огнеупоров на материалы адекватного назначения, но с гораздо более высокими эксплуатационными свойствами и характеристиками.

В качестве примера достаточно указать, что в большинстве наших тепло пунктов и котельных футеровка котлов выдерживает только один отопительный сезон, и то не всегда. После этого требуется или полная замена футеровки или ее капитальный ремонт. И это повторяется из года в год. Такая же картина наблюдается в нагревательных печах термообработки металлов, печах обжига строительных материалов и изделий и металлургических печах. В случае выхода футеровки или облицовки таких печей из строя требуется полная их остановка, это несет за собой огромные материальные потери. Для выхода из этого положения требуется разработка как новых видов перспективных огнеупорных и теплозащитных материалов с широким диапазоном свойств, так и современных технологий их производства.

В промышленности и гражданском строительстве также давно стоит задача замены существующих огне- и теплозащитных материалов на более безопасные, эффективные и надежные. Ярким. примером неэффективности современных теплозащитных материалов на полимерной основе может служить катастрофа в Нью-Йорке, когда после пожара весь Манхэттен практически был отравлен продуктами горения таких материалов: диоксинов, изоцианатов. Поэтому необходима полная переориентация на негорючие минеральные огне- и теплозащитные материалы. Следует также отметить, что с точки зрения пожарной безопасности, широко применяемые сейчас огнезащитные вспучивающиеся покрытия и краски, наносимые на различные конструкции, теряют свою привлекательность из-за высокой стоимости, трудоемкости формирования' защитных слоев покрытий и, в ряде случаев, недостаточной эффективности своих защитных свойств. Гораздо более простая, надежная и эффективная огне- и теплозащита может быть обеспечена за счет применения готовых жесткоформованных огнезащитных элементов (экранов), выполненных на основе негорючих минеральных по природе материалов. Для выпуска таких огнезащитных материалов также требуется разработка новых технологий их производства.

Настоящий проект решает обе вышеуказанные проблемы за счет применения предложенных разработчиками проекта специальных технологий. Для решения рассматриваемых задач был проведен анализ всех известных технологий и способов получения огнеупорных и теплозащитных материалов, а также поставлен большой объем экспериментальных исследований. Результатом этих исследований явилась разработка трех базовых специальных технологических процессов, основанных на использовании двух весьма перспективных в настоящее время технологий получения новых материалов: технологии «холодного» вспучивания и СВС- технологии.

Охарактеризуем обе эти технологии: Способ холодного вспучивания неорганических композиций осуществляется при комнатной температуре без какого-либо подогрева и создания каких-либо специальных условий. Сам эффект вспучивания, как правило, основан на реакциях химического взаимодействия двух или более компонентов смеси с выделением газообразных продуктов реакции. Типичным примером в этом случае может служить реакция взаимодействия аммонийных солей или карбонатов с кислотами, в результате которых выделяется либо аммиак, либо углекислый газ. Эффективность способа зависит от правильного подбора компонентного состава.

Технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) основана на принципах безгазового горения систем окислитель-горючее протекающего в конденсированной фазе. Примером таких реакционно-способных  систем являются Тi + В, Si + С, и др. При локальном инициировании указанных систем могут быть реализованы волновые режимы гетерогенного горения, в которых химическое превращение сосредотачивается в узкой зоне взаимодействия реагентов, перемещающейся вдоль образца. В процессе в конденсированной фазе могут развиваться очень высокие темп (1500-4000 °С) и скорости распространения фронта волны горения (5-50 и более мм/с). Возможность такого безгазового горения обусловлена прежде все высокими значениями тепловыделения при химическом взаимодействии и термо стабильности продуктов горения. Именно эти факторы определяют образование таких физико-химических структур конечных продуктов, которые способны выдерживать высокие тепловые, механические и химические нагрузки без изменения основных характеристик в широком диапазоне воздействий.

Большие  скорости  протекания СВС-процессов определяют их высокую продуктивность, недоступную для традиционных печных методов создания материалов с повышенными эксплуатационными свойствами. Синтез подобных материалов в печах энергоемок,  малопроизводителен (длительность процесса составляет часы) и, более того, часто не обеспечивает нужное качество материала. Преимущества СВС- процесса незначительные внешние энерго затраты (синтез идет за счет самой системы), простота тех приемов и оборудования, быстрота процесса (секунды), высокая производительность и чистота конечных продуктов  обуславливают перспективность использования этой технологии для синтеза многих тугоплавких и жаропрочных материалов (боридов, карбиддов, оксидов, силицидов и др.). Эти соединения лежат в основе получения широкого класса современных неорганических материалов (жаростойких, жаропрочных, сверхтвердых, износоустойчивых, теплоизоляционных и т.д.), способных работать в экстримальных условиях. К материалам подобного типа относят различные керамики, керметы, твердые сплавы и др.

Выполненные за последние десятилетия исследования и разработки отечественных ученых в области самораспространяющегося высокотемпературного синтеза позволяют утверждать, что они заложили основу новой, самой современной и перспективной технологии получения композиционных неорганических материалов с широким спектром необходимых эксплуатационных свойств. К разряду таких свойств относятся: тугоплавкость, высокая температурная и эрозионная стойкость, повышенная устойчивость к воздействиям химически агрессивных сред и высокоскоростных газовых потоков, сопротивление процессам абляции, высокие износоустойчивость и механическая прочность и др. Такой набор уникальных эксплуатационных свойств в рамках одного материала предоставляет широкую возможность применять СВС-материалы как в различных гражданских отраслях народного хозяйства, так и в оборонной промышленности.

Из класса новых видов жаростойких композиционных материалов, получаемых в волне СВС, особое место занимают разрабатываемые материалы мулли-тового типа.

Эти материалы и изделия на их основе получаются при взаимодействии диоксида кремния (5/0,), порошка металлического аллюминия и ряда других компонентов. В отличие от классической схемы локального инициирования волны горения СВС-процесса в системах типа Аl + SiO  возбуждение процесса осуществляется главным образом за счет предварительного постепенного нагрева всего объема материала до температур, соответствующих порогу инициирования реакции синтеза.

Проведенные исследования показали, что температура инициирования реакции СВС для рассматриваемых систем лежит в пределах 650 + 950 °С и зависит от свойств выбранных реагентов, их дисперсности, массового соотношения компонентов и от начальной плотности системы.

В этих работах было экспериментально установлено, что в основе процесса лежит экзотермическое взаимодействие двух или нескольких химических элементов или соединений, протекающее в режиме направленного горения. В результате протекания в волне горения окислительно-восстановительной реакции химического синтеза образуются муллитовые структуры, соответствующие химической формуле 3Al2O3  2SiO2. В более общем виде составы конечных продуктов реакции соответствуют формуле тАl2O3  n2SiO2, где m изменяется в пределах 65—70%, а n-в диапазоне 30-35 %.

Синтезированные в процессе СВС соединения типа:   3Al2O3  2SiO2; 5Al2O3  3TiB2; B4C; 2Al2O3  3SiC и другие относятся к классу высокоогнеупорных материалов.

В реакциях указанного типа может быть получен широкий спектр жаростойких СВС-материалов и изделий на их основе в виде огнеупорных кирпичей, плит, блоков, брусьев, плиток, жаростойких бетонов, защитных и упрочняющих покрытий, кладочных растворов и т.п.

При использовании технологии «холодного» вспучивания минеральной массы в сочетании с уникальной СВС-технологией разработан как на экспериментальном так и на технологическом уровне широкий ассортимент огнеупорных и теплозащитных перспективных материалов с разнообразным набором физико-химических, механических, теплофизических и эксплуатационных свойств (всего более 20 типов материалов и изделий из них).

В состав разработанных и созданных материалов входят следующие девять новых видов материалов:

- высокоогнеупорные защитно-упрочняющие оксидно-керамические покрытия марок «ОКП-1», «ОКП-2«, «ОКП-3», и «ОКП-4» для алюмосиликатных огнеупоров;

- огнеупорный СВС-кладочный раствор марок «СКР-1»и «СКР-2» для проведения обмуровочных работ с использованием алюмосиликатных огнеупоров;

- огнеупорные СВС-бетоны, обмазки и покрытия для экстренного заделывания трещин, отколов, прогаров и проведения ремонтных и восстановительных работ;

- жаростойкий, особо легкий ячеистый СВС-бетон марок «ЖСБ-0,25-0,60», «ЖСБ-М», «ЖСБ-П», «ЖСБ-МП»;

- высокогнеупорный прессованный керамический    материал,    марок «ПКМ-1»и«ПКМ-2*;

- литьевой высокоогнеупорный керамический СВС-материал (облегченный бетон марок «ЛСБ-1» и «ЛСБ-2»);

- жесткоформованный огнезащитный материал марки «ОВМ-1»;

- негорючий вспученный теплоизоляционный  материал   марки «НВТМ-1»;

- кладочные СВС-растворы марок «СКР-3» и «СКР-4» для скрепления (склейки) огнеупорных СВС-изделий (кирпичей, блоков, сегментов, плит и т.п.) между собой и с другими огнеупорами, бетонами и металлоконструкциями.

Большой интерес для практического .использования представляет предложенный нами новый вид покрытия для алюмосиликатных огнеупоров. Покрытия на основе СВС-технологии, получили название защитно-упрочняющих оксидно-керамических покрытий (ОКП).

ОКП предназначены для нанесения на поверхности различных видов алюмосиликатных огнеупорных и теплоизоляционных материалов, используемых высокотемпературных тепловых агрегатах: металлургических печах, топках камерах котлов и других энергетических установок. печах по производству строительных материалов, печах утилизации органических и биологических отходе и др. Оксидно-керамические покрытий нанесенные на поверхность алюмосиликатов, расширяют область температурного применения огнеупорной основ приводят к значительному уменьшению физико-химической и механической эрозии ее поверхности, заметно (на 50-100 °С) повышают температурные ресурсы огнеупоров в условиях их применения в контакте со статическими и динамическими (в том числе, циклическими) воздействиями агрессивных сред высокотемпературных газовых и пылевых потоков.

ОКП образуются на поверхности ряда шамотных огнеупоров марок ША, ШБ других, в том числе на поверхности легковесных и ультралегковесных шамоте марок ША-1,3; ШЛ-1,0; ШЛ-0,9 и ШЛ-0 в процессе инициирования реакции СВ в штатном режиме эксплуатации тепловых агрегатов при температурах 700-8Е °С. Толщина огнеупорного покрытия может быть различной (1-4 мм) в зависимости от производственной необходимости. Сочетание специально подобранных компонентов с широким набором физико-химических и механических характеристик позволяет получать покрытия с разнообразными эксплуатационными свойствами. ОКП отличаются высокой огнеупорностью (до 2000 °С механической прочностью, износостойкостью (стойкостью к истиранию), а так же кислотно-щелочной стойкостью среде агрессивных продуктов горения отходящих дымовых газов. Эти покрытия существенно улучшают поверхностные характеристики огнеупорного материала-основы: уменьшают ее пористость в 1,5-2,0 раза, увеличивают механическую прочность в 2-3 раза (в зависимости от начальной объемной плотности материала). Изменение всего комплекса свойств огнеупоров за счет нанесения ОКП приводит к значительному увеличению срока эксплуатации футеровок тепловых агрегатов.

Оксидно-керамические соединения в зависимости от выбора состава ИСХОДНОЙ  ШИХТЫ  МОГУТ  состоять из муллита (3Al2O3  2SiO2) кианита (Al2O3  SiO2), оксида алюминия, карбида кремния, оксидов хрома, боридов алюминия, нитрида бора и т.п. Сочетание специально подобранных исходных компонентов с различными свойствами дает возможность получать композиционные покрытия с требуемыми характеристиками.

На основе СВС-технологий разработан также ряд составов кладочных растворов и смесей для выполнения ремонтно-восстановитепьных работ. СВС-огнеупорные кладочные смеси предназначены для проведения футеровочных работ для высокотемпературных тепловых агрегатов (печей, котлов, реакторов и т.п.) как кладочные растворы для скрепления в монолит шамотных, глиноземистых и других типов изделий и фасонных огнеупоров. На основе этих смесей, при добавлении к ним боя фасонно-огнеупорных изделий и других добавок, можно изготавливать огнеупорные плотные, облегченные и ячеистые бетоны для ремонта футеровок и экстренного заделывания прогаров в теплоагрегатах, а также изготовлять защитные покрытия и обмазки.

Эти смеси не токсичны и представляют собой мелкодисперсные порошки, составленные из нескольких минеральных компонентов. Перед употреблением смесь затворяется жидким стеклом и используется как обычный кладочный раствор. При достижении температуры разогрева печи порядка 850 °С в швах кладки происходит инициирование процесса СВС, при котором возникают фронт волны направленного горения с высокой температурой 1600-1800 "С. Расплав, кратковременно образующийся при этом, расплавляет и пропитывает поверхности рядом лежащих фасонных огнеупоров на глубину до 0,5 мм и сваривает их в монолит. Анализ эксплуатационных характеристик предлагаемых смесей показал, что при их использовании для футеровок печей обычно не наблюдается сколов и выпадение отдельных фрагментов кирпичей. Огнеупорность мартеля после синтеза составляет 1800 "С, термостойкость - более 50 воздушных смен. При высыхании еще до низкотемпературного отжига раствор имеет достаточную конструкционную прочность.

Наиболее пристального внимания по нашему мнению, заслуживает разработанный в последнее время новый вид огнеупорного особо легкого бетона, получившего название жаростойкий особо легкий ячеистый СВС бетон («ЖСБ»). Материалы подобного типа имеют ряд неоспоримых достоинств. Обладая очень низкой плотностью (р = 200-600 кг/м3). теплопроводностью и теплоемкостью изделий, они сочетают эти свойства с достаточно высокими значениями механической прочности, огнеупорности, термостойкости и температурного диапазона применения. Кроме того, эти материалы стойки к действию растворов и паров кислот и щелочей и обладают высокой адгезией к огнеупорным изделиям и ряду строительных материалов /кирпичи, дерево, металлоконструкции, бетонные плиты, панели и др.).

В таблицах приведены основные свойства, эксплуатационные характеристики и экономические показатели особо легких ячеистых СВС-бетонов в сравнении с выпускаемыми промышленностью образцами огнеупорных материалов и изделий аналогичного назначения.

Ячеистые особо легкие СВС-бетоны получают заливкой предварительно приготовленного жидко-вязкого шликера необходимого состава и консистенции в специальные разборные формы для получения готовых изделий различной конфигурации (кирпичи, блоки, брусья, плиты, панели, «скорлупы» и т.п.).

В основу создания ячеистых вспученных бетонов заложен принцип использования природных химических процессов взаимодействия отдельных специально подобранных реагентов, образующих многокомпонентную неорганическую систему, В таких системах протекают гетерогенные реакции, которые идут в жидкой фазе на поверхности твердых частиц одного из реагентов с выделением газообразных продуктов реакции и высоким тепловыделением. Процесс гетерогенной реакции в подобных системах зависит от большого числа факторов: компонентного состава смеси, свойств и концентрации отдельных ингредиентов (физико-химических свойств каждого компонента, его дисперсности и .т.п.), условий проведения процесса .(температуры окружающей среды, тепло-физических характеристик реакционного сосуда - литьевой формы, условий теплообмена) и др.' В результате протекания указанной реакции обеспечивается возможность получения вспученного при комнатной температуре (коэффициент вспучивания 2-6) легкого или особо легкого ячеистого жаростойкого (или теплоизоляционного материала необходимой плотности (200-1000 кг/м3) и с заданными свойствами.

Особо интересен факт образования конечной жесткой ячеистой структуры на завершающейся фазе «холодного» вспучивания, сохраняющейся вплоть до окончания процесса низкотемпературного обжига (при температурах 650-800 °С) в волне СВС с образованием в созданной структуре муллитовых соединений.

Главное своеобразие получаемых по предлагаемым технологиям материалов, имеющих пористую структуру, состоит в том, что они образуют, вследствие присущих им ряда уникальных эксплуатационных характеристик (высокие химическая и эрозионная стойкость, износостойкость к истиранию, низкая теплопроводность, повышенная температура применения, более высокие механические характеристики по сравнение известными материалами той же плотности) – новую нишу в ряду особо легких огнеупорных материалов.

Отмеченные особенности новых видов огнеупорных и теплозащитных материалов связаны исключительно с ряд технологических приемов, не использованных ранее в довольно хорошо известных технологиях. Так, в технологии «холодного» вспучивания найден эффективный способ увеличения объема компонентов за счет научно обоснованного подбора пары компонентов смеси обеспечивающей мощное вспучивав минеральной массы с одновременным ее отверждением в процессе химического взаимодействия компонентов.

В СВС-процессах найдены наиболее реакционно способные вещества, обладающие свойствами как окислителя, и восстановителя. Результатом их взаимодействия а волне синтеза являются новые минеральные образования с редким набором важных эксплуатационных свойств.

Все тонкости технологических разработок составляют «Ноу хау» изобретений, получивших приоритет по решению ФИПС в этом году.

Надо отметить, что выбранные не технологии могут работать как вместе, так и раздельно. При использовании только технологии «холодного» вспучивания моно получить достаточно большой ассортимент легких, пористых, негорючих, теплоизоляционных материалов, которые могут работать в диапазоне темпера от -100 до +1000 °С, то есть выполнить задачу защиты конструкции как в холодильных установках, так и в агрегатах с высоким температурным режимом работы. Эти материалы, с модифицированым минеральным волокном могут эффективно осуществлять огне- и теплозащиту объектов и сооружений гражданско промышленного назначения.

Если использовать только технологию СВС, то можно производить огнеугнеупорные и высокоогнеупорные материалы на алюмосиликатной основе, работающие в диапазоне температур 800-1800С. Совместное использование указанной технологий позволяет существенно расширить диапазон возможных применений предлагаемых материалов и создать гамму новых материалов многоцелевого назначения.

В процессе создания огнеупорных и теплоизоляционных материалов используются минеральные природные вещества, такие как песок, глина, перлит, вермикулит и другие, а также строительные материалы: цемент, известь, гипс, шамот и другие.

Важно отметить, что в композиции холодных и получаемых материалов может входить различные промышленные и строительные отходы: зола, шлаки, бой стройматериалов.

Следует отметить и тот факт, что предложенные технологии производства готовых изделий, полуфабрикатов или сухих смесей являются безотходными, то есть ресурсосберегающими технологиями. С другой стороны, как технология холодного вспучивания, так и технология СВС являются энергосберегающими технологиями, поскольку на обеих стадиях получения материала основная часть энергии черпается из источников химического взаимодействия компонентов.

К положительным качествам предлагаемых технологий относится их экологическая чистота. В предложенном варианте «холодного вспучивания» единственным газообразным продуктом, выделяющимся в процессе химической реакции, являются пары воды, а в СВС-технологии, как уже отмечалось выше, вообще нет газовыделения. Сами же компоненты, используемые при создании целевых продуктов, по определению, экологически чисты (природные минеральные вещества, строительные материалы и т.п.).

Надо сказать, что практически все из предложенных материалов, а также способы их получения являются абсолютно новыми и не имеют аналогов как у нас в стране, так и за рубежом. Об этом свидетельствует проведенный патентный поиск, имеющиеся патенты и находящиеся на рассмотрении заявки на изобретения.

Разработанные огнеупорные и теплозащитные материалы и изделия на их основе могут найти и уже находят достаточно широкое использование на ряде предприятий России и в странах ближнего зарубежья (Латвия, Литва, Украина) при создании и проведении ремонтных работ различных видов высокотемпературных тепловых агрегатов и установок: в топках и камерах котлов и других энергетических установок, в нагревательных печах для термической обработки металлов, в печах по производству строительных материалов, установках, реакторах и печах нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности, кремационных установках, печах по утилизации биоорганических, бытовых и промышленных отходов, элементах конструкции металлургических печей для выплавки цветных и черных металлов.

В частности, большинство из разработанных материалов (огнеупорных, огнеупорнотеплоизоляционных, огнезащитных, теплоизоляционных а также защитноупрочняющих покрытий, обмазок, смесей и растворов) успешно прошли апробацию в реальных условиях эксплуатации более чем на двадцати предприятиях различных областей промышленности, а ряд из них (оксиднокерамические покрытия и кладочные растворы) достаточно широко используются при эксплуатации тепловых агрегатов и проведении футеровочных и обмуровочных работ на предприятиях теплоэнергетики (15 объектов), машиностроительных заводах (2 объекта), фирмах - производителях электрических нагревательных печей (4 объекта), предприятиях коммунального хозяйства (3 объекта), фирмах  - производителях изделий художественного литья, термообработки стекла, ювелирных изделий, керамики и фарфора (5 объектов), предприятиях черной и цветной металлургии (8 объектов).

В настоящее время существует огромный интерес и спрос на новые более эффективные виды огнеупорных и теплозащитных материалов, что особенно важно для теплоэнергетики, химической промышленности, черной и цветной металлургии.

Следует подчеркнуть, что в последнее время десятки крупных, средних и малых предприятий требуют содействия в решении их многочисленных проблем, связанных с эксплуатацией футеровок различных видов высокотемпературных тепловых агрегатов. Они готовы приобретать в достаточно больших количествах разработанные новые виды огнеупорных и теплозащитных материалов и изделий на их основе.

Однако сейчас небольшой опытный производственный участок не может ни в коей мере удовлетворить существующих потребностей потенциальных Заказчиков. Поэтому весьма актуальной стала задача создания производства для серийного выпуска изделий из новых видов материалов и отработки для этого производства простых и эффективных технологий. Для реализации предлагаемого проекта потребуется дополнительный объем финансирования около 200 тысяч долларов США.

Общая стоимость рассматриваемого проекта, составляет 420-450 тысяч долларов- США. При этом в реализацию предлагаемого проекта фирмами разработчиками прямо или косвенно в течение периода времени с 1994 г. и по настоящее время уже вложено не менее 240 тысяч долларов США.

В настоящее время для обеспечения быстрой реализации (в течение одного года) второго этапа проекта - создания производства для серийного выпуска изделий из новых видов огнеупорных и теплозащитных материалов требуется объем инвестиций в размере 130-150 тысяч долларов США.-.Эти средства пойдут на приобретение потребного оборудования (70-75 тыс. долларов), арендную плату, освоение и оснащение производственного помещения (10-12 тыс. долларов), приобретение потребных товарных запасов сырья холодных материалов (12-15 тыс. до ров), отработку технологии серий производства (8-11 тыс. долларов) изготовление нестандартного оборудования и оснастки (30-35 тыс. долларов)

Расчетный срок окупаемости заемных средств 1,5 года после запуска производства в эксплуатацию. Коммерческая выгода от реализации предлагаем проекта будет состоять из:

- продажи и поставки Потребителям готовых изделий и изделий полуфабрикатов, выполненных из новых материалов, достаточно широкой номенклатуры;

- продажи и поставки Потребителям сухих смесей, мелкодисперсных порошков, шликеров и растворов , производства некоторых видов новых материалов и покрытий:

- продажи технологий на изготовление новых видов материалов и проектно-конструкторской документации на нестандартное оборудование и оснастку;

- изготовления и поставок необходимого технологического оборудования, установок для производства работ по приготовлению новых видов материалов

- выполнения консультационных услуг и проведения производственных работ с использованием выпускаем материалов на площадях Заказчиков

- налаживания выпуска на базе новых видов материалов ряда высокотемпературных тепловых агрегатов и их элементов конструкций (печей, тиглей, реакторов, горелочных блоков, жаров труб и т.п.).

Формы предоставления инвестиций могут быть самыми разнообразным при этом наиболее предпочтительным является создание совместного предприятия или производства (в том числе на производственных площадях Инвестора) и на долевой основе.

Приглашаются заинтересованные предприятия и фирмы к взаимовыгодному сотрудничеству и инвестирования разработок в области создания, внедрения и освоения новых перспективных материалов и технологий их проводств, а также созданию производств по выпуску предлагаемых новых виде огнеупорных и теплоизоляционных материалов. Еще раз необходимо отметить, что только отсутствие промышленного производства таких инновационых огнеупоров заставляет отечественных зарубежных потребителей покупать использовать старые, допотопные и малоэффективные огнеупорные покрытия